vznik Ver.2 dat. 14.08.2024

Příloha č.10

Síťová hierarchie, Orientační schéma, seznam obcí, úseků

Článek I

Orientační schéma dotované sítě NIO 13 Konice – Prostějov – Olomouc, oblast I

### Článek II

Způsob řešení přípojných a distribučních tras dotované sítě – obecný popis NIO 13 Konice – Prostějov – Olomouc, oblast I

### - přípojná siť (backhaul) je vybudována ve městě Vyškov na technologii optických vláken a pokračuje přes tranzitního operátora až na NIX.CZ. Aktuální kapacita 2x10 Gbit s možností upgradu na 6 x 100 Gbit.

- Distribuční síť tvoří podzemních optické vedení. Za distribuční síť se považuje páteřní vedení, které se napojuje na nejbližší možnou optickou síť.  Těchto distribučních sítí je v projektu projektováno několik. Podzemní vedení jsou vystavěna výhradně na technologii optických vláken, která jsou uložená v HDPE chráničkách. Průměry chrániček 40 mm. Distribuční síť slouží pro napojení jednotlivých obcí, resp. základních sídleních jednotek. Kapacita technologií optické přípojné sítě je vybudována pro rychlost 10 Gbit/s a lze ji v budoucnu bez zásadních investic navyšovat až do kapacity 100 Gbit/s. Napojení distribuční sítě je realizováno na stávající optickou infrastrukturu (Přípojnou síť - backhaul) ve Vyškově, ul. Puškinova 2. Celková budovaná délka vedení optické distribuční sítě je v rozsahu přibližně 7,8 km.

- Distribuční bod a napojení na soustřeďovací body je realizováno výhradně na technologii optických vláken s využitím technologie PON a pasivních splitteru. Kapacita sítě je definována použitou technologií GePON. Aktuálně 2x10Gbit na vstupu technologie a dále 12x1,25 Gbit UP a 12x1,25 Gbit Down směrem k účastnickým přípojkám.  Distribuční body (DB) jsou umístěny v budovách obecních úřadů, jiných veřejných institucí nebo jej tvoří sloupový rozvaděč. V jednotlivých obcích jsou místěny sloupkových rozvaděče (soustřeďovací body). Typicky 1 sloupek pro 48 koncových zákazníků. Zde je osazena pasivní technologie, optické vany, kazety a jednotlivé kabely účastnické sítě. Z tohoto místa dále pokračuje  účastnická síť.

- Účastnickou síť tvoří napojení rodinných domů pomocí 2vl. optického kabelu v mikrotrubičce. Trasa jde volným výkopem, ve kterém jsou uloženy samostatné mikrotrubičky a mikrotrubičkové svazky. Technologie budované sítě bude PON. Jediné aktivní prvky a zálohování napájení se nachází pouze v distribučních bodech, kde je instalovaná UPS. UPS je opatřena managment kartou, která umožní sledování stavu napájení z rozvodné sítě. Provoz sítě bude monitorován v nepřetržitém provozu.

Článek III

Způsob a místo napojení na páteřní síť - oblast I

NGA infrastruktura je napojena na stávající optickou síť společnosti Infos Leas, spol. s.r.o. Nově budovaná NGA infrastruktura bude napojena na stávající optickou síť společnosti Infos Leas, spol. s.r.o. a Infos Art, s.r.o. Jedná se Chvalkovice na Hané, Švábenice Na uvedených místech jsou dostupné optické kabely, rezervní chráničky.

Článek IV

Soustřeďovací přístupové body  - oblast I

Celkově bylo vybudováno 7 soustřeďovacích bodů. Technicky se jedná o  venkovní pilířové rozvaděče (sloupky), které slouží k napojení vedení účastnické sítě (koncových zákazníků) (KZ). V těchto bodech je prostor pro osazení pasivní technologie 
(splittery 1/64), optických spojek a technologie pro organizaci kabelů. Optická vlákna jsou zakončena pomocí konektorů pro možnost přepojení zákazníka v rámci velkoobchodní nabídky. Od soustřeďovacího bodu vedou svazky mikrotrubiček pro připojení koncových zákazníků a mikrotrubičkový svazek pro do podružných sloupových rozvaděčů. Z podružných rozvaděčů vedou svazky mikrotrubiček k jednotlivým zákazníkům. Pro připojení koncového zařízení zákazníka (KZZ) (účastnická síť) je navržen kabel o 2 vláknech. V soustřeďovacím bodu je tento kabel zakončen jedním optickým konektorem. Na straně zákazníka je zakončení provedeno dle aktuálních možností či požadavků. Standardně je ukončena kabelová rezerva 20 metrů v instalační krabici KT250. Provaření na konektor bude až na základě požadavku na aktivaci přípojky.

Pro přívod konektivity do soustřeďovacího bodu slouží distribuční optický kabel o počtu 48 vláken.

Článek V

Distribuční centra – oblast I

V rámci projektu jsou využity optické kabely singlemode G.652 , které obsahují 2 a 48 vláken. Konkrétní návrh počtu vláken je předmětem projektové a prováděcí dokumentace.

Pro připojení koncového zákazníka (účastnická síť) je navržen kabel o 2 vláknech. V soustřeďovacím bodu je tento kabel zakončen jedním optickým konektorem. Na straně zákazníka je  zakončení provedeno dle aktuálních možností či požadavků. Standardně je ukončena kabelová rezerva 20 metrů v instalační krabici (např. KT250). Provaření na konektor se provádí až na základě požadavku na aktivaci přípojky.

Distribuční kabely a optické propojení mezi soustředným bodem a distribučním bodem jsou řešeny dle topologie. Ze soustřeďovacího bodu vede distribuční svazek 4x12mm mikrotrubiček do pilířových rozvaděčů. Do jednotlivých distribučních mikrotrubiček se zafoukne distribuční 48-mi vláknový optický kabel. Z jednotlivých soustředných pilířových rozvaděčů povedou svazky až 12x7mm mikrotrubiček - účastnické vedení.

Umístění klíčových uzlů sítě je navrženo v obecních nemovitostech. Využívá se zejména budov obecních, domů občanské vybavenosti a vodárenské budovy. Důvodem je zajištění pružného servisního zásahu, resp. přístupu k technologiím. Případnou poruchu na technologii v distribučním centru navrhujeme řešit servisním zásahem do 2 hodin od zjištění odstávky.

Celkem jsou navrženy 3 aktivní distribuční body, které jsou v tabulce níže :

| Místo | Technologie | aktivní prvky v NNI bodu |
| --- | --- | --- |
| Chvalkovice na Hané | PON | OLT, L3 switch |
| Orlovice | PON | OLT, L3 switch |
| Švábenice | PON | OLT, L3 switch |

Další možnost je předání přístupu na rozhraní přípojné sítě ve Vyškově, na adrese Puškinova 2. Zde je aktuálně centrální napojení optické sítě na tranzitního operátora (DialTelecom a.s.) ve směru na NIX.CZ. Na uvedené adrese je možnost napojení na několik dalších tranzitních operátorů (UPC, ČRa, SelfNet, CETIN atd.). Po dohodě a ověření technické proveditelnosti je možné předat přístup i v rámci hlavních POP tranzitu páteřní sítě v ČR. Na této adrese je pro velkoobchod nabízena varianta přístupu na principu VLAN či tunelů Q-in-Q. Z uvedené adresy k jednotlivým distribučním bodům bude využita stávající optická infrastruktura (aktivní i pasivní) společnosti Infos Leas spol. s.r.o

Článek VI

Napájení aktivních prvků, odběrná místa elektřiny, zálohování – oblast I

Aktivní prvky jsou napájeny v jednotlivých distribučních bodech napětím 230V, 50 Hz. v každém takovém uzlu je osazena APC Smart-UPS 2200VA s dohledovou kartou. Výkon každé UPS je 1980W a dostačuje pro zálohu min. 2 hodiny, což je dojezdová doba 
technika v případě požadavku na zálohu pomocí agregátu. Celkem jsou zřízeny tři nová odběrná místa elektrické energie.

Článek VII

Kapacita pro případné žadatele velkoobchodní nabídky, záloha páteřních tras a monitoring – oblast I

Pro žadatele velkoobchodní nabídky se uvažuje s kapacitou dle možnosti jeho technologie, vzhledem k faktu, že se bude jednat o pasivní síť. Běžně dostupná propustnost optického vlákna je až 100 Gbit/s. Obecně jsou to vždy segmenty od distribučního bodu až ke koncovému bodu účastnické zásuvky. (konec účastnické sítě). V případě, že žadatel velkoobchodní nabídky bude mít zájem o využití i aktivní části sítě, jsou mu nabídnuty rychlosti s horní hranicí kapacity na účastnické zásuvce, tj. 10/10 Gbps.

Pro optické přípojné trasy, které jsou navrženy v extravilánu obcí se uvažuje s takovým počtem vláken, aby do každého aktivního distribučního centra byly vždy alespoň 3 volná vlákna. Tyto vlákna bude možné s minimálním finančním nákladem napojit na POP páteřní sítě (backhaul) a dále na NIX.CZ

Přehled maximálních rychlostí mezi páteřní sítí (NIX.CZ) a budovaným distribučním bodem – oblast I

| Trasy podzemního kabelového vedení - intravilány obcí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec | Technologie | projektovaná rychlost připojení | projektovaná maximální kapacita učasnické přípojky | projektovaná maximální kapacita uplinku |
| Orlovice | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Švábenice | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Chvalkovice na Hané | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |

Záloha páteřní distribuční sítě je provedena redundancí páteřních prvků na backbone sítě Infos s mauálním přepnutím v případě výpadku agregačního switche. Provoz sítě bude monitorován v nepřetržitém provozu z dohledového centra s intervalem obnovy statusu 60 vteřin.

Grafické zobrazení navrhované topologie – oblast I

Topologie sítě:

Seznam aktivních prvků:

| název / výrobce | Typ | ks |
| --- | --- | --- |
| OLT Raisecom | ISCOM5508-AC/D | 3 |
| L3 switch Edge-Core | ECS5520-18X | 3 |

Článek VIII

Popis řešení v jednotlivých obcí (místních částí) – oblast I

### Moravské Málkovice

Připojení obce Moravské Málkovice k VHCN síti je realizováno připojením na optickou trasu mezi obcemi Švábenice a Orlovice. V obci Orlovice je již stávající distribuční bod s dostatečným množstvím volných optických vláken i pro velkoobchodní nabídku.  Lokální NNI optické sítě v Moravských Málkovicích je umístěno ve venkovním sloupovém rozvaděči v areálu místní základní školy. Zde je umístěný optický rozvaděč, ve kterém se zakončí distribuční optické kabely. Kabely jsou v ODF zakončený optickými konektory LC/APC. V obci je položeno optické vedení v HDPE chráničkách – svazcích mikro trubiček (dále MT). Svazky MT vychází podružných zemních nebo sloupkových rozvaděčů (soustřeďovacích míst). Do jednotlivých MT je zafouknutý 2vl kabel pro koncovou přípojku. Podružné zemní nebo sloupové rozvaděče jsou propojeny distribučním optickým kabelem zafouknutým do distribučního svazku MT. Optická síť je navržena jako PON. V obci již není potřeba budovat další propojovací místa s aktivními prvky, propojení splitteru s koncovou přípojkou je umístěno v lokálním NNI, ve sloupovém datovém rozvaděči. Zálohu napájení aktivních prvků v případě výpadku elektriky zajistí UPS, která je umístěna v DB Orlovice. Účastnické vedení je zakončeno konektorem SC/APC pro snadné připojení pro případného zájemce velkoobchodní nabídky.

### Koválovice-Osíčany

Obec Koválovice-Osíčany má dvě místní části, Koválovice u Tištína a Osíčany. Připojení obce Koválovic-Osíčan k VHCN síti je realizováno připojením na projektovanou optickou síť ze Švábenic. Ze Švábenic se přivede optické vedení do Koválovic.  Lokální NNI optické sítě v Koválovicích-Osíčanech je umístěno ve venkovním sloupovém rozvaděči na obecním pozemku. Zde je umístěný optický rozvaděč, ve kterém se zakončí distribuční optické kabely. Kabely jsou v ODF zakončený optickými konektory LC/APC. V obci je položeno optické vedení v HDPE chráničkách – svazcích mikro trubiček (dále MT). Svazky MT jsou vycházet podružných zemních nebo sloupkových rozvaděčů (soustřeďovacích míst). Do jednotlivých MT je zafouknutý 2vl kabel pro koncovou přípojku. Podružné zemní nebo sloupové rozvaděče jsou propojeny distribučním optickým kabelem zafouknutým do distribučního svazku MT. Optická síť je navržena jako PON. V obci již není potřeba budovat další propojovací místa s aktivními prvky, propojení splitteru s koncovou přípojkou je umístěno v lokálním NNI, ve sloupovém datovém rozvaděči. Zálohu napájení aktivních prvků v případě výpadku elektriky zajistí UPS, která je umístěna v DB Švábenice. Účastnické vedení je zakončeno konektorem SC/APC pro snadné připojení pro případného zájemce velkoobchodní nabídky.

### Dřevnovice a Těšice

Obce Dřevnovice s Tešice jsou od sebe vzdálené cca 800m. Pro obě ZSJ je společné NNI. Připojení obce Dřevnovice k VHCN síti je realizováno připojením na síť ve Chvalkovicích na Hané. V obci Chvalkovice na Hané je již stávající distribuční bod s dostatečným množstvím volných optických vláken i pro velkoobchodní nabídku.  Lokální NNI optické sítě v Dřevnovicích na obecním pozemku. Zde je umístěný optický rozvaděč, ve kterém se zakončí distribuční optické kabely. Kabely jsou v ODF zakončený optickými konektory LC/APC. V obci je položeno optické vedení v HDPE chráničkách – svazcích mikro trubiček (dále MT). Svazky MT jsou vycházet podružných zemních nebo sloupkových rozvaděčů (soustřeďovacích míst). Do Těšic je zafouknutý jeden 96-ti vláknový distribuční kabel.  Do jednotlivých MT je zafouknutý 2vl kabel pro koncovou přípojku. Podružné zemní nebo sloupové rozvaděče jsou propojeny distribučním optickým kabelem zafouknutým do distribučního svazku MT. Optická síť je navržena jako PON. V obci již nebude potřeba budovat další propojovací místa s aktivními prvky, propojení splitteru s koncovou přípojkou je umístěno v lokálním NNI, ve sloupovém datovém rozvaděči. Zálohu napájení aktivních prvků v případě výpadku elektriky zajistí UPS, která je umístěna v DB Chvalkovice na Hané. Účastnické vedení je zakončeno konektorem SC/APC pro snadné připojení pro případného zájemce velkoobchodní nabídky.

Článek IX

Maximálních rychlostí mezi páteřní sítí (NIX.CZ) a  distribučním bodem, zálohování – oblast I

| Trasy podzemního kabelového vedení - intravilány obcí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec | Technologie | projektovaná rychlost připojení | projektovaná maximální kapacita učasnické přípojky | projektovaná maximální kapacita uplinku |
| Orlovice | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Švábenice | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Chvalkovice na Hané | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |

Záloha páteřní distribuční sítě je provedena redundancí páteřních prvků na backbone sítě Infos s mauálním přepnutím v případě výpadku agregačního switche. Provoz sítě je monitorován v nepřetržitém provozu z dohledového centra s intervalem obnovy statusu 60 vteřin.

### Článek X

Souhrnná vybudovaná kapacita přípojek koncových zařízení zákazníka (KZZ) –oblast I

## Souhrnná tabulka s počty připojovaných adresních míst

| ZSJ | ZSJ kód | celkem AM | pokryto OBAM sítě 30Mbit/s+ | pokryto OBAM sítě 100Mbit/s+ | Počet bytů v POBAM sítě 30Mbit/s+ | Počet bytů v POBAM sítě 100Mbit/s+ | počet připojovaných AM | počet připojovaných OBAM | počet budovaných disponibilních přípojek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moravské Málkovice | 99066 | 245 | 7 | 100 | 7 | 127 | 122 | 122 | 124 |
| Koválovice u Tištína | 71293 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 74 | 90 |
| Osíčany | 71307 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 60 |
| Dřevnovice | 33014 | 164 | 163 | 0 | 198 | 0 | 150 | 150 | 196 |
| Těšice | 104400 | 50 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 46 | 48 |
| celkem vybudováno |  |  |  |  |  |  | 449 | 449 | 518 |

Článek XI

Orientační schéma dotované sítě NIO 13 Konice – Prostějov – Olomouc, oblast II

schéma části sítě s napojením v Seloutkách a Brodku u Prostějova

schéma části sítě s napojením v Brodku u Konice

schéma části sítě s napojením v Přemyslovicích a Suchdole

### Článek XII

Způsob řešení přípojných a distribučních tras dotované sítě – obecný popis NIO 13 Konice – Prostějov – Olomouc, oblast II

### - přípojná siť (backhaul) je vybudována ve městě Prostějov. Je postavena výhradně na technologii optických vláken a pokračuje přes tranzitního operátora až na NIX.CZ. Aktuální kapacita Nx10 Gbit s možností upgradu na 6x100 Gbit

- Distribuční síť  je navržena jako podzemních optické vedení. Za distribuční síť se považuje páteřní vedení, které se napojuje na nejbližší možnou optickou síť.  Těchto distribučních sítí je v projektu projektováno několik. Podzemní vedení jsou vystavěna výhradně na technologii optických vláken, která jsou uložená v HDPE chráničkách. Průměry chrániček 40 mm. Distribuční síť slouží pro napojení jednotlivých obcí, resp. základních sídleních jednotek. Kapacita technologií optické distribuční sítě je navržena na rychlosti Nx10 Gbit/s a lze ji v budoucnu bez zásadních investic navyšovat až do kapacity 80 Gbit/s. Napojení distribuční sítě je realizováno na stávající optickou infrastrukturu (Přípojnou síť - backhaul) ve Prostějově, ul. Holandská 3. Celková budovaná délka vedení optické distribuční sítě je v rozsahu přibližně 22,9 km.

- Distribuční bod a napojení na soustřeďovací body je navrženo na technologii optických vláken s využitím technologie PON a pasivních splitteru. Kapacita sítě je definována použitou technologií GPONa XGS-PON. Aktuálně 4x10Gbit na vstupu technologie a dále 12x2.488 Gbit/s Downld1.244 Gbit/sUpld, případně XGS-PON  Tx: 9.953 Gbit/s, Rx: 9.953 Gbit/s směrem k účastnickým přípojkám.  V projektu se uvažuje s výstavbou několika distribučních bodů (DB). Obecně v budovách obecních úřadů, jiných veřejných institucí nebo technologií aktivního sloupkového rozvaděče. Distribuční body jsou  umístěny takovým způsobem, aby bylo možné minimalizovat jejich počet. V některých případech se plánuje výstavba 1 DB pro více obcí, pokud to topologie umožňuje. V jednotlivých obcích výstavba uvažuje s umístěním patřičného počtu zemních komorových rozvaděčů (soustřeďovacích bodů). Typicky 1 komora pro 32 koncových zákazníků. Zde je osazena pasivní technologie, zejména optické spojky, kazety a jednotlivé kabely účastnické sítě. Z tohoto místa dále pokračuje účastnická síť. V jednom výkopu může být uložena jak distribuční síť, tak účastnické síť. Celková délka budované účastnické sítě je 56 km - obecně veškeré výkopy v rámci intravilánu řešených obcí.

- Účastnická síť tvoří napojení rodinných domů pomocí 2vl. optického kabelu v mikrotrubičce. Trasa jde volným výkopem, ve kterém jsou uloženy samostatné mikrotrubičky a mikrotrubičkové svazky. V soustřeďovacích bodech pasivních optických sítí (pilířových rozvaděčích) jsou optická vlákna navařena na distribuční kabel. Distribuční kabel je v osazený konektory v ODF v distribučním bodě. Technologie budované sítě je PON. Jediné aktivní prvky a tudíž zálohování napájení se nacházejí ve vybraných distribučních bodech, kde je instalovaná UPS. UPS je opatřena managment kartou, která umožní sledování stavu napájení z rozvodné sítě. Provoz sítě je monitorován v nepřetržitém provozu.

Článek XIII

Způsob a místo napojení na páteřní síť - oblast II

Nově budovaná NGA infrastruktura je napojena na stávající optickou síť společnosti InfosLeas, spol. s.r.o. a Infos Art, s.r.o. Místa napojení jsou v mapě označena zeleným kolečkem. Jedná se o Seloutky, Brodek u Konice, Přemyslovice a Suchdol u Konice. Na uvedených místech jsou dostupné optické kabely, rezervní chráničky případně je vybudované optické vedení společnosti InfosLeas, spol. s.r.o. a Infos Art, s.r.o. s dostatečnou rezervou vláken.

Článek XIV

Soustřeďovací přístupové body  - oblast II

Celkově bylo vybudováno 7 soustřeďovacích bodů. Technicky se jedná o  venkovní pilířový rozvaděč (sloupek), který slouží k napojení vedení účastnické sítě (koncových zákazníků) (KZ). V těchto bodech je prostor pro osazení pasivní technologie 
(splittery 1/64), optických spojek a technologie pro organizaci kabelů. Optická vlákna jsou zakončena pomocí konektorů pro možnost přepojení zákazníka v rámci velkoobchodní nabídky. Od soustřeďovacího bodu vedou svazky mikrotrubiček pro připojení koncových zákazníků a mikrotrubičkový svazek pro do podružných sloupových rozvaděčů. Z podružných rozvaděčů vedou svazky mikrotrubiček k jednotlivým zákazníkům. Pro připojení koncového zařízení zákazníka (KZZ) (účastnická síť) je navržen kabel o 2 vláknech. V soustřeďovacím bodu je tento kabel zakončen jedním optickým konektorem. Na straně zákazníka je zakončení provedeno dle aktuálních možností či požadavků. Standardně je ukončena kabelová rezerva 20 metrů v instalační krabici KT250. Provaření na konektor je až na základě požadavku na aktivaci přípojky.

Pro přívod konektivity do soustřeďovacího bodu slouží distribuční optický kabel o počtu 48 vláken.

Článek XV

Distribuční centra – oblast II

V rámci projektu se  jsou využity optické kabely singlemode G.652 , který obsahuje 2 -144 vláken. Konkrétní návrh počtu vláken je předmětem projektové a prováděcí dokumentace.

Pro připojení koncového zákazníka (účastnická síť) je navržen kabel o 2 vláknech. V soustřeďovacím bodu bude tento kabel zakončen jedním optickým konektorem. Na straně zákazníka bude zakončení provedeno dle aktuálních možností či požadavků. Standardně bude ukončena kabelová rezerva 20 metrů v instalační krabici (např. KT250). Provaření na konektor bude až na základě požadavku na aktivaci přípojky. V rámci projektu se počítá s cca. 498 tis. metry tohoto kabelu.

Distribuční kabely a optické propojení mezi soustředným bodem a distribučním bodem jsou řešeny dle topologie. Ze soustřeďovacího bodu povede distribuční svazek 4x12mm mikrotrubiček nebo HDPE trubka 40 mm do pilířového rozvaděče. Do jednotlivých distribučních mikrotrubiček se zafoukne distribuční optický kabel (typicky 48-mi vláknový). Z jednotlivých soustředných pilířových rozvaděčů a zemních komor povedou svazky mikrotrubiček 12/8 mm, popřípadě 7/5,5 mm  - účastnické vedení. V rámci projektu se počítá s cca. 64 tis. metry distribučního kabelu.

Umístění klíčových uzlů sítě je navrženo v obecních nemovitostech. Využívá se zejména budov obecních, domů občanské vybavenosti a vodárenské budovy. Důvodem je zajištění pružného servisního zásahu, resp. přístupu k technologiím. Případnou poruchu na technologii v distribučním centru navrhujeme řešit servisním zásahem do 2 hodin od zjištění odstávky.

Celkem jsou navrženy 3 aktivních distribučních bodů, které jsou v tabulce níže :

| Místo | Technologie | aktivní prvky v NNI bodu |
| --- | --- | --- |
| Myslejovice | PON | OLT, záložní zdroj |
| Horní Štěpánov | PON | OLT, záložní zdroj |
| Stražisko | PON | OLT, záložní zdroj |

Článek XVI

Napájení aktivních prvků, odběrná místa elektřiny, zálohování – oblast II

Aktivní prvky jsou napájeny v jednotlivých distribučních bodech napětím 230V, 50 Hz. v každém takovém uzlu je osazena APC Smart-UPS 2200VA či alternativa s dohledovou kartou. Výkon každé UPS je minimálně 2200W a dostačuje pro zálohu min. 2

Článek XVII

Kapacita pro případné žadatele velkoobchodní nabídky, záloha páteřních tras a monitoring –oblast II

Pro žadatele velkoobchodní nabídky se uvažuje s kapacitou dle možnosti jeho technologie, vzhledem k faktu, že jedná o pasivní síť. Běžně dostupná propustnost optického vlákna je až 100 Gbit/s. Obecně jsou to vždy segmenty od distribučního bodu až ke koncovému bodu účastnické zásuvky. (konec účastnické sítě). V případě, že žadatel velkoobchodní nabídky má zájem o využití i aktivní části sítě, jsou mu nabídnuty rychlosti s horní hranicí kapacity na účastnické zásuvce, tj. 10/10 Gbps.

Pro optické přípojné trasy, které jsou navrženy v extravilánu obcí je počítáno s takovým počtem vláken, aby do každého aktivního distribučního centra byly vždy alespoň 3 volná vlákna. Tyto vlákna bude možné s minimálním finančním nákladem napojit na POP páteřní sítě (backhaul) a dále na NIX.CZ

Přehled maximálních rychlostí mezi páteřní sítí (NIX.CZ) a budovaným distribučním bodem – oblast II

| Trasy podzemního kabelového vedení - intravilány obcí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec | Technologie | projektovaná rychlost připojení | projektovaná maximální kapacita učasnické přípojky | projektovaná maximální kapacita uplinku |
| Myslejovice | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Horní Štěpánov | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Stražisko | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |

Záloha páteřní distribuční sítě je provedena redundancí páteřních prvků na backbone sítě Infos s mauálním přepnutím v případě výpadku agregačního switche. Provoz sítě je monitorován v nepřetržitém provozu z dohledového centra s intervalem obnovy statusu 60 vteřin.

Grafické zobrazení navrhované topologie – oblast II

Topologie sítě:

Seznam aktivních prvků:

| název / výrobce | typ | počet |
| --- | --- | --- |
| OLT Raisecom | XGPON ISCOM 6820 | 3 |
| SFP+ | rozšiřovací pon karty | 6 |
| záložní zdroj UPS | výkon 2200 W | 3 |

Článek XVIII

Popis řešení v jednotlivých obcích, způsob napojení na distribuční síť – oblast II

Celkem je v tomto projektu navrženo připojení pro 7 obcí a jejich místních částí. Geograficky tvoří tyto obce 3 ucelené celky, přičemž každý z těchto celků je v jiné části  okresu Prostějov. Pro každý tento segment je nutné vybudovat přívodní distribuční vedení, které umožní napojení na stávající optickou infrastrukturu společnosti Infos.

První část technologicky společné skupiny tvoří obce Myslejovice, Křenůvky, Alojzov a Prostějovičky. V obci Myslejovice je navržen 1 společný distribuční bod, umístěný v budově obecního úřadu. V tomto uzlu je osazen datový rozvaděč 9U, spolu s technologií PON a záložní zdroj 2200W. Je to jediné aktivní místo tohoto celku. Napojení distribuční sítě na optickou síť je v tomto případě realizováno z obce Seloutky, prochází skrze obec Alojzov a pokračuje do Myslejovic.

V každé z uvedených obcí je vybudován 1 nadzemní rozvaděč a několik zemních boxů. V nadzemním sloupku jsou ukončeny všechna adresní místa, na které se vztahuje dotace. Ukončení je provedeno konektory LC/APC pro snadné připojení případného zájemce velkoobchodní nabídky.

V obcích je položeno optické vedení v HDPE chráničkách – svazcích mikro trubiček (dále MT). Svazky MT vycházejí podružných zemních nebo sloupkových rozvaděčů (soustřeďovacích míst). Do jednotlivých MT je zafouknutý 2vl kabel pro koncovou přípojku. Podružné zemní nebo sloupové rozvaděče jsou propojeny distribučním optickým kabelem zafouknutým do distribučního svazku MT. Optická síť je navržena jako PON. V obcích již není potřeba budovat další propojovací místa s aktivními prvky, propojení splitteru s koncovou přípojkou je umístěno v lokálním nadzemním sloupku. Zálohu napájení aktivních prvků v případě výpadku elektriky zajistí UPS, která je umístěna v budově obecního úřadu obce Myslejovice (společný distribuční bod).

Další částí projektu je obec Horní Štěpánov a místní části Nové Sady. Distribuční bod pro tuto obec je navržený v objektu vodárny, která se nachází v jihozápadní části obce. Technologicky je zde navrženo opět řešení 1 aktivního uzlu, které je stejné jako výše popsané lokality. Distribuční síť je zde navržena jako nová páteřní trasa, která se napojuje na stávající optickou síť zakončenou na objektu vodárny v katastru obce Brodek u Konice.

Posledním uceleným celkem jsou obce Maleny, Stražisko a Růžov. V obci Stražisko je opět navržen 1 společný distribuční bod, umístěný v budově obecního úřadu. V tomto uzlu je osazen datový rozvaděč 9U, spolu s technologií PON a záložní zdroj 2200W. Je to jediné aktivní místo tohoto celku. Napojení distribuční sítě na optickou síť je v tomto případě realizováno páteřní trasou, která uvažuje 2 přípojná místa - na západní části řešené oblasti je to obec Suchdol u Konice, na severní části je to obec Přemyslovice. Napojení ze dvou míst je vyžadováno pro zajištění celistvosti optické sítě pro výše popsané řešení v obci Horní

Štěpánov. Distribuční síť je z části procházet intravilánem obce Přemyslovice, kde se napojí na stávající optickou trasu.

Článek XIX

Maximálních rychlostí mezi páteřní sítí (NIX.CZ) a  distribučním bodem, zálohování –oblast II

| Trasy podzemního kabelového vedení - intravilány obcí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec | Technologie | projektovaná rychlost připojení | projektovaná maximální kapacita učasnické přípojky | projektovaná maximální kapacita uplinku |
| Myslejovice | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Horní Štěpánov | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |
| Stražisko | XGS-PON | 1/1 Gbps | 10/10 Gbps | 2x40/40 Gbps |

Záloha páteřní distribuční sítě je provedena redundancí páteřních prvků na backbone sítě Infos s mauálním přepnutím v případě výpadku agregačního switche. Provoz sítě je monitorován v nepřetržitém provozu z dohledového centra s intervalem obnovy statusu 60 vteřin.

### Článek XX

Souhrnná vybudovaná kapacita přípojek koncových zařízení zákazníka (KZZ) – oblast II

## Souhrnná tabulka s počty připojovaných adresních míst

| ZSJ | ZSJ kód | celkem AM | OBAM | počet bytů v OBAM | pokryto OBAM sítě 30Mbit/s+ | pokryto OBAM sítě 100Mbit/s+ | Počet bytů v POBAM sítě 30Mbit/s+ | Počet bytů v POBAM sítě 100Mbit/s+ | počet připojovaných AM | počet připojovaných OBAM | počet budovaných disponibilních přípojek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostějovičky | 133701 | 210 | 113 | 134 | 13 | 0 | 17 | 0 | 114 | 113 | 114 |
| Křenůvky | 100528 | 128 | 77 | 89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 77 | 77 | 77 |
| Alojzov | 174700 | 189 | 91 | 111 | 10 | 0 | 14 | 0 | 92 | 91 | 92 |
| Myslejovice | 100536 | 193 | 155 | 195 | 40 | 0 | 52 | 0 | 157 | 156 | 157 |
| Horní Štěpánov | 44431 | 346 | 328 | 373 | 51 | 0 | 60 | 0 | 330 | 327 | 330 |
| Nové Sady | 44440 | 44 | 43 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 43 | 43 |
| Maleny | 156531 | 255 | 65 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 65 | 65 |
| Stražisko I | 156558 | 183 | 76 | 85 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78 | 76 | 78 |
| Stražisko II | 156566 | 94 | 55 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0 | 55 | 55 | 55 |
| Růžov | 156540 | 32 | 27 | 27 | 9 | 1 | 9 | 1 | 26 | 26 | 26 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037 | 1029 | 1037 |

Seznam použitých zkratek:

PtP: Point-to-Point Protocol (zkratka PPP) je v informatice komunikační protokol linkové vrstvy, používaný pro přímé spojení mezi dvěma síťovými uzly

ZJS název: název základní sídelní jednotky

ZJS kód: kód základní sídelní jednotky

OBAM: adresní místo obytné budovy

POBAM: pokryté adresní místo obytné budovy

Přípojka koncového uživatele: je definována jako rezerva optického vlákna, která je zakončená v nemovitosti, alternativně na hraně parcely s dané nemovitostí

ADM OB: adresní místo obytné budovy

NGA síť: Next  Generation Access Networks \ přístupové sítě nové generace

KZ  - Koncový zákazník

KZZ – Koncové zařízení zákazníka